Ce este Internetul?

Termenul Internet provine din împreunarea artificială și parțială a două cuvinte englezești: interconnected = interconectat și network = rețea.

Cuvântul are două sensuri care sunt strâns înrudite, în funcție de context:

- Substantivul propriu „Internet” (scris cu majusculă) desemnează o rețea mondială unitară de calculatoare și alte aparate cu adrese computerizate, interconectate conform protocoalelor (regulilor) de comunicare „Transmission Control Protocol” și „Internet Protocol”, numite împreună „stiva TCP/IP”. Precursorul Internetului datează din 1965, când Agenția pentru Proiecte de Cercetare Înaintate de Apărare - a Ministerului Apărării, Department of Defense sau DoD din SUA (Defence Advanced Research Projects Agency, en: DARPA) a creat prima rețea de computere interconectate sub numele ARPAnet. Super-rețeaua Internet din zilele noastre, care de mult a împânzit întreg globul pământesc, a rezultat din extinderea permanentă a acestei rețele inițiale Arpanet. Azi pe glob există un singur Internet, care însă este uriaș; el oferă utilizatorilor săi o multitudine de informații și servicii precum e-mail, www, FTP, Găzduire web (web hosting) și multe altele, unele dintre ele fiind numai contra cost.

- Substantivul comun „internet” (scris cu minusculă) desemnează rețele speciale ce interconectează 2 sau mai multe rețele autonome aflate la mare depărtare unele față de altele. Un exemplu de 2 rețele mari, interconectate printr-un internet pentru care folosința acestui nume este justificată: rețelele SIPRNet și FidoNet. Rețelele de tip internet nu trebuie confundate cu super-rețeaua „Internet” de mai sus.

Conectare şi adrese. Un tip de conectare  la Internet reprezintă metoda prin care se asigură accesul la reţeaua Internet. Există patru tipuri de conectări la reţeaua Internet:

| Nr. crt. | NUMELE CONEXIUNII | MOD DE CONECTARE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Conexiunea permanentă (dedicată) | Conectarea se face prin intermediul unei linii dedicate |
| 2 | Conexiunea directă prin modem (SLIP, CSLIP) | Legătura se stabileşte prin intermediul unui furnizor de servicii Internet, folosindu-se o linie telefonică închiriată |
| 3 | Conexiunea directă prin modem şi terminal | Legătura se stabileşte prin intermediul unui furnizor de servicii Internet, folosindu-se un modem |
| 4 | Conexiunea prin sistemul de poştă electronică | Se foloseşte doar serviciul de poştă electronică |

Pentru a fi identificate, calculatoarelor conectate la Internet li se atribuie numere unice numite adrese de Internet. Deoarece utilizatorul reţine mai greu un număr, calculatorului conectat la Internet i se mai atribuie şi un nume cunoscut ca nume de domeniu. Domeniul poate conţine mai multe subdomenii. Schema folosită de Internet pentru structurarea domeniului pe mai multe niveluri de subdomenii formează sistemul numelor de domeniu (Domain Name System DNS). Numele de domeniu este format din mai multe părţi care corespund numelor de subdomenii. Acestea sunt separate prin punct.

zz.alfa.beta.edu.ro

De exemplu:

- Grupul care gestioneaza calculatorul (exemplu: alfa) reprezinta un grup de utilizatori sau un departament care foloseste calculatorul.

- Organizatia utilizatorului (exemplu:beta) reprezinta organizatia din care face parte grupul de utilizatori sau departamentul. Administratorul calculatoarelor din această organizaţie poate să atribuie orice nume departamentelor şi calculatoarelor din departamente, fără să se teamă că şi în alte organizaţii pot să existe departamente cu acelaşi nume, deoarece identificarea calculatorului se va face prin numele de domeniu care conţine şi numele organizaţiei.

- Zona geografica sau tara (exemplu: ro) este identificata printr-un cod. Daca in numele de domeniu nu apare acest cod inseamna ca acel calculator se gaseste in SUA.

- Tipul organizatiei (exemplu:edu) se refera la organizatiile care fac parte din acelasi sistem.

Observaţie! Pentru identificare în reteaua internet, calculatoarele folosesc numere, iar oamenii – nume. Pentru translatarea numelor in numere se folosesc servere de nume. Ele sunt calculatoare dintr-un anumit  domeniu (tipul organizatiei,organizatia etc.)

Browser

Program client folosit pentru a avea acces la serviciul Web. Spre deosebire  de alte programe client, integreaza accesul la mai multe servicii din Internet intr-un singur sistem de navigare unitar.

Browserul ofera, in general, urmatoarele facilitati:

- deplasarea printre documentele html din serviciul World Wide Web, din alte servicii sau de pe calculatorul propriu- si vizualizarea lor;

- urmarirea legaturilor dintre documentele html;

- copierea informatiilor in fisiere pe propriul calculator.

- folosirea unui mecanism de cautare a informatiei;

- folosirea “semnelor de carte” si a istoricului – pentru gasirea rapida a informatiilor;

- accesul la celelalte servicii de informare;

- accesul si la alte servicii Internet: posta electronica, serviciul de stiri, serviciul ftp;

Exemple de aplicaţii browser:

| Nr crt | Browser | Pictograma |
| --- | --- | --- |
| 1 | Internet Explorer |  |
| 2 | Google Chrome |  |
| 3 | Firefox |  |
| 4 | Opera |  |
| 5 | Safari |  |
| 6 | Maxthon |  |
| 7 | SeaMonkey |  |